# 🧱 Ultra Seco – Nano Aditivo para Morteros y Concreto

Manual de Preparación – Lote con 25 kg de Polvo Hidrofóbico

## 🎯 Objetivo

Fabricar un lote de sobres de 600 g cada uno, formulados para dosificar 0.5 % de polvo hidrofóbico por saco de cemento de 42.5 kg.

📦 Ingredientes Totales

📊 Producción Estimada

- Sobres posibles: 117 unidades

- Contenido por sobre:

- 212.5 g polvo hidrofóbico

- 387.5 g cemento blanco

- Total: 600 g

🛠️ Procedimiento de Fabricación

1. Preparación del Área

- Verificar limpieza de equipos y superficie

- Usar guantes, mascarilla y gafas de seguridad

- Tener balanza digital y mezcladora listas

2. Mezclado

- Cargar 25 kg de polvo hidrofóbico en la mezcladora

- Añadir 45.4 kg de cemento blanco

- Mezclar durante 5–7 minutos hasta lograr textura homogénea

- Evitar exposición prolongada al aire

3. Empaque

- Dosificar 600 g por sobre

- Sellar térmicamente

- Etiquetar con:

- Nombre del producto

- Dosificación: “0.5 % para saco de 42.5 kg”

- Peso neto: 600 g

- Lote y fecha

4. Control de Calidad

- Tomar muestra del lote para prueba de repelencia

- Registrar lote y operador responsable

- Almacenar en lugar seco y fresco

🎨 Diseño Visual Sugerido para Etiqueta

- Colores: fondo blanco, letras azul cobalto, acentos amarillo mostaza

- Iconos: gota repelida, escudo protector, saco de cemento

- Texto destacado:

- “ULTRA SECO – Nano Aditivo Hidrofóbico”

- “Formulado para 1 saco de cemento de 42.5 kg”

- “0.5 % de polvo hidrofóbico”

- “Peso neto: 600 g